Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mineração

ATIVIDADES

1ª Série – Componente Curricular:

PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA, ELÉTRICA E MECÂNICA

Roteiro 1

ELETRICIDADE

” Evolução do Brasil na produção de energia solar ”

1) Atividade individual e/ou em grupos:

Expectativa de resposta:

O aluno deverá relatar na sua atividade:

- O que é o efeito fotovoltaico;

- Como funciona a energia solar;

- Quanto custa gerar a energia solar;

- Quais são as tres tipos de energi solar;

- O que é e como funciona o sistema fotovoltaico off-grid;

- A localização da energia solar fotovoltaica no Brasil;

- Como utilizar energia solar de modo seguro;

- Após a instalação da energia solar, como funciona sua manutenção;

O aluno no final da sua atividade deverá registrar as fontes (links) de pesquisas e em que dia fez o acesso.

2) Questionário

2.1)   Alternativa A.

Os resistores R1 e R2 estão ligados em série e ligados juntos em paralelo com o resistor R3. A resistência equivalente entre os resistores em série, sabendo que todos são iguais (R), será:

R' = R1 + R2

R' = R + R

R' = 2R

Como as resistências R' e R3 estão em paralelo, a resistência equivalente (R'') pode ser determinada pelo produto pela soma, de forma que:

R'' = (R'. R3) ÷ (R' + R3)

R'' = (2R . R) ÷ (2R + R)

R'' = 2R2 ÷ 3R

R'' = ⅔R

Como a corrente total é 2 A, podemos encontrar a ddp total pela primeira lei de Ohm.

U = R.i

U = ⅔R . 2

U = 4/3 R

Aplicando a primeira lei de Ohm sobre o resistor R3, temos:

U = R3 . i

4/3 R = R . i

i = 4/3 A

Assim, a corrente que passa pelos resistores R1 e R2 é dada por:

2 = 4/3 + i

i = 2 – 4/3

i = ⅔ A

Como os resistores são iguais, a tensão sobre R1 e R2 é a mesma, logo, a potência é dada por:

P = U.i

P = 6 . ⅔

P = 4 w.

2.2) Alternativa E.

O tempo que o chuveiro permanece ligado a cada mês (30 dias) pode ser dado por:

Δt = 4 pessoas . 10 min . 2 banhos . 30 dias

Δt = 2400 min ÷ 60 = 40 h

Sabendo que a energia consumida é o produto do tempo de funcionamento pela potência do equipamento, podemos escrever:

E = P . Δt

E = 6 kW. 40H

E = 240 kWh

2.3) Alternativa B.

A queda d'água fornece energia cinética à água, que, ao girar as turbinas, proporciona movimento relativo entre bobinas e ímãs, gerando eletricidade por meio do fenômeno da indução eletromagnética.

2.4) Alternativa B.

O potencial elétrico é definido como a relação entre a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica.

V = Epq

Logo:  Ep = q · V

Para uma quantidade de energia definida, verifica-se que o valor da carga elétrica é inversamente proporcional ao potencial elétrico. Assim uma alta voltagem pode ser atingida com o envolvimento de uma pequena quantidade de carga elétrica.

2.5) Alternativa A.

Ao tocar na cerca, a corrente elétrica pode percorrer o corpo de uma pessoa, deslocando-se da cerca para o solo ou do solo para a cerca. A função do fio terra é desviar essa corrente elétrica do corpo dessa pessoa para o fio conectado na terra, pois esse fio fornecerá um caminho para eletricidade com uma resistência elétrica praticamente nula.

2.6) Alternativa B.

Embora seja condutor de eletricidade, nosso corpo possui uma resistência elétrica, e essa resistência elétrica, por ser baixa, permite com que ele seja facilmente percorrido por uma corrente elétrica.

2.7) Alternativa A.

Os dois resistores de 5 Ω estão em série e podem ser trocados por um de 5 + 5 = 10 Ω. Teremos agora dois resistores de 10 Ω em paralelo que podem ser trocados por um de (10/2) = 5 Ω.

A resistência equivalente do circuito então será:

Req = 11 + 5 + 11 = 27 Ω

U= R . i

9 = 27 . i

i = 9/27

i = 0,33 amperes