Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mineração

Roteiro 1

ELETICIDADE

Duração: quatro semanas

1ª Série – Componente Curricular:

PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA, ELÉTRICA E MECÂNICA

A eletricidade está no nosso dia a dia! Veja nas imagens abaixo:

Raios numa tarde de chuva          Eletricidade humana – nosso corpo produz eletricidade

Turbinas eólicas e redes de transmissão de energia elétrica

A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. A eletricidade foi descoberta pelo “pai da Ciência”, o filósofo grego Tales de Mileto (625 a.C. -547 a.C). O achado que viria a revolucionar o mundo foi descoberto ao acaso, quando o pensador esfregou uma substância chamada âmbar com pele de animal e observou que a partir disso pequenos objetos se movimentavam atraídos como pelo efeito de um ímã. Na sequência, iniciaram-se e alargaram-se os estudos nessa matéria durante largos anos. Entre outros pesquisadores, Otto von Guericke inventa uma máquina de cargas elétricas e Stephen Gray examina a diferença do comportamento dos condutores e dos isolantes elétricos. Benjamin Franklin inventou o para-raios no século XVIII. No século XIX, Luigi Galvani inventou a pilha voltaica, até que Hans Christian Örsted descobriu a relação da eletricidade e o magnetismo. Finalmente, surge a hidrelétrica, que é atualmente a principal fonte de energia do Brasil e no mundo.

Se pensarmos de uma maneira mais ampla, quando plugamos um aparelho eletrodoméstico em nossas tomadas, o que na verdade queremos como produto final não é energia elétrica, mas sim energia elétrica convertida em outra forma de energia, como por exemplo em energia luminosa e sonora quando plugamos uma televisão nesta tomada. Na televisão o que queremos mesmo é ver imagens e escutar o som. Assim são para todos os outros equipamentos elétricos, eletricidade em sua forma pura e natural não nos serve de muita coisa pois queremos mesmo é o seus benefícios, ou seja energia elétrica convertida.

Eletricidade estática em globo de plasma

A energia elétrica e equipamentos são partes de um sistema que deve oferecer confiabilidade e durabilidade, isto é, a qualidade da energia elétrica. Por isso é importante medir os níveis de corrente, a potência, a tensão e outras grandezas dos circuitos elétricos de uma residência ou na indústria, é algo fundamental na hora de conferir se eles estão funcionando adequadamente, quais são os problemas que podem estar apresentando e se há riscos de curtos-circuitos. Para isso, existem diversos instrumentos de medição elétrica no mercado. O mais popular deles é o multímetro. No entanto, existem muitos outros tipos de equipamentos para medir eletricidade, cada um deles voltado para necessidades específicas.                           Multímetro Digital

As grandezas elétricas são fundamentais para entender o funcionamento dos sistemas elétricos, são medidas em unidades específicas e são usadas para determinar a eficiência e a qualidade dos circuitos elétricos. Todas as grandezas possuem uma unidade de medida padrão e o respectivo símbolo da unidade. Entre as diversas grandezas elétricas, podemos citar a tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétricas e potência elétrica. Essas grandezas sempre estão presentes em qualquer circuito elétrico e não podem ser dissociadas e são padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI).

A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor. Foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu por meio de uma experiência as cargas elétricas e, a partir disso, a palavra "eletricidade" começou a ser utilizada. Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas, porém sua produção é também feita nas usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares, entre outros.

No Brasil, quase 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas sendo que a maior Usina Hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, localizada no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e Paraguai. Nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força das águas, dos rios, para gerar energia mecânica que, por sua vez, chega para a população em forma de energia elétrica, tão indispensável atualmente: computadores, baterias, eletrodomésticos, iluminação, televisores, dentre outros. Diante dessa crescente demanda, o governo brasileiro pretende investir na construção de mais hidrelétricas, uma vez que o Brasil possui o terceiro maior potencial hidráulico do planeta (grandes rios), depois da China e da Rússia.                        Cena rara: veja a abertura das 14 comportas da usina de Itaipu

É difícil imaginar ficarmos sem a eletricidade, ela afeta nossas vidas de diversos modos. O  uso da eletricidade está diretamente no nosso cotidiano, nossos lares, iluminação, funcionamento de aparelhos eletrodomésticos, telefone, televisão, rádio, equipamento de som, aquecimento, entre outros. A eletricidade tem sido usada na na industrialização da maioria das coisas que utilizamos ou para operar máquinas que fazem ou processam os produtos de que necessitamos.

Sem a eletricidade, a maior parte dos instrumentos que usamos e equipamentos dos quais desfrutamos atualmente, não seria possível. A energia elétrica é o que move o nosso mundo, não somente no que se diz respeito ao conforto, mas, nas mais diversas tarefas diárias, também no quesito segurança e saúde. Em praticamente tudo que fazemos, há o uso de energia elétrica e basta ficarmos um dia sem televisão, computador, micro-ondas, iluminação pública, para notarmos o quanto é importante. Até mesmo para a segurança das pessoas, no que se dizem respeito à iluminação urbana, semáforos ou comunicação, a energia elétrica é indispensável para a rotina diária.

Eletricidade está presente em praticamente tudo o que fazemos

Corrente elétrica ( I ): O movimento ou o fluxo de elétrons é chamado de corrente elétrica, para que haja movimento de elétrons estes devem estar submetidos a uma diferença de potencial (tensão). A corrente é representada pela letra I, cuja unidade é o ampère, representado pelo símbolo (A). Um ampère é definido como o deslocamento de um coulomb através de um condutor durante um intervalo de tempo de um segundo. O fenômeno da corrente elétrica ocorre quando uma fonte externa de energia é aplicada sobre um corpo, geralmente metálico, cujos elétrons passam a mover-se de maneira ordenada, com direção e intensidade ditados por essa fonte.

A definição da corrente pode ser expressa por:  I = (q) ÷ (t) ou q = (I) x (t)

Onde: I = corrente, em ampères (A)

q = carga elétrica, em coulombs (C);

t = tempo, em segundos (s).

Para determinar a quantidade de elétrons que possui um coulomb, pode-se fazer:

1 elétron = 1,6 x 10-19C

X = 1C

X = {(1C) x ( 1 elétron)} ÷ {1,6 x 10-19}

X = 6,25 x 1018 elétrons

1C = 6,25 x 1018 elétrons

Exemplo: Quantos elétrons passaram pela resistência de um chuveiro elétrico que ficou ligado durante 10 minutos, sendo percorrido por uma corrente de 40 A.

Resolução: 10min x 60seg = 600seg        q = (I) x (t) - q = 40 x 600 = 24000C

Nº elétrons= 24000 x 6,25 x 1018 elétrons

Nº elétrons = 15 x 1022 elétrons

É interessante lembrar que, para muitas pessoas, não existe diferença entre tensão e corrente, essa confusão é comum porque a eletricidade é uma grandeza que não pode ser vista, ouvida ou tocada, embora seus efeitos possam ser facilmente percebidos. A diferença entre as duas grandezas pode ser facilmente definida como: tensão é a causa e corrente é o efeito. A tensão sempre tenta fazer com que a corrente circule, mas a corrente somente fluirá quando receber a força de uma fonte de tensão e encontrar um circuito fechado através do qual possa circular.

O sentido da corrente foi inicialmente feito nos gases e nos líquidos, por isso o sentido adotado convencionalmente baseia-se neles. Como nos condutores gasosos e líquidos, o movimento de cargas elétricas livres ocorre por convenção, nos dois sentidos. Adotou-se que o sentido da corrente elétrica deve ser o mesmo do deslocamento das cargas positivas, ou seja, o mesmo sentido do campo elétrico que deu origem e mantém o movimento.

Eletricidade está presente em praticamente tudo o que fazemos

A vantagem dessa convenção está no fato de que, tanto no cálculo da intensidade da corrente elétrica como na resolução de circuitos, salvo algumas condições específicas, os valores numéricos serão positivos.

A corrente elétrica, que é a movimentação de cargas elétricas, só pode existir se tivermos um circuito. Um circuito deve ter no mínimo uma bateria para fornecer energia elétrica e um receptor para consumir ou seja transformar essa energia. No exemplo, o receptor é a lâmpada que transforma a energia elétrica em energia luminosa.

Circuito elétrico é o conjunto de equipamentos que promove a passagem de corrente elétrica

A corrente elétrica pode ser de dois tipos: CC e CA (corrente contínua e alternada, ou DC e AC, respectivamente). Elas são responsáveis por transmitir energia elétrica para equipamentos, como na energia solar, em que a corrente elétrica contínua é transformada em corrente alternada pelo inversor solar para a geração de eletricidade. A corrente elétrica contínua e a alternada são responsáveis por transmitir energia elétrica. Isso ocorre quando os elétrons se deslocam do lado negativo, onde há excesso de partículas elétricas, para o lado mais positivo, no qual a quantidade de elétrons é menor.

Na corrente contínua, todos os elétrons seguem um fluxo direcional único, estabilizando a carga. Bons exemplos de sistemas de corrente contínua são as pilhas, em que a carga vai do positivo para o negativo, e vice-versa. Enquanto isso, a corrente alternada caracteriza-se pela movimentação errática de seus elétrons, já que eles podem mudar de direção constantemente, até 60 vezes por segundo.  Uma das maiores vantagens da corrente elétrica alternada está em sua capacidade de ser transportada por longas distâncias. Por esse motivo, ela é muito utilizada em linhas de transmissão de usinas elétricas, passando por transformadores, até que chegue à residência das pessoas na tensão adequada.

Corrente contínua (CC): A corrente contínua (também chamada de CC ou DC, do inglês Direct Current) possui tensão e corrente unidirecionais, exercendo sua função por meio do fluxo de elétrons, portanto, seu circuito possui polaridade positiva e negativa, não comprometendo seu sentido de circulação.

Para identificá-la, basta observar se a corrente mudou de sentido, já que o tipo de onda e intensidade não interferem em sua polaridade (+ ou -). Sendo assim, a corrente contínua percorre o caminho no sentido positivo para o negativo de forma convencional, fornecendo corrente elétrica para baterias e pilhas, por exemplo. É comum que a corrente alternada seja transformada em contínua, afinal, é assim que ela chega diretamente das linhas de distribuição de rede elétrica. Nesse caso, uma corrente alternada pode se tornar uma corrente contínua com o auxílio de transistores, fontes e diodos. Uma corrente contínua pode ser aplicada em circuitos de baixa tensão

Corrente alternada (CA): A corrente alternada (CA ou AC – do inglês Alternating Current) é uma corrente elétrica caracterizada por sua intensidade e direção que variam periodicamente, ao contrário da corrente contínua, sendo capaz de ser transportada por longas distâncias, portanto, sendo a mais utilizada em grandes potências. A corrente alternada é utilizada para transmissões de energia elétrica a longas distâncias por conta da facilidade de alteração de sua tensão por meio de transformadores, além de ter perdas muito menores em relação à corrente contínua, sendo uma forma de transmissão de energia mais eficiente e o tipo de corrente elétrica que chega às residências.

Correntes alternadas podem ser encontradas em linhas de transmissão, circuitos de alta tensão, geradores e inversores de corrente, além de serem usadas no transporte de energia elétrica desde as usinas de produção até os centros de distribuição e, então, até a sua residência. A diferença básica entre a corrente elétrica contínua e a alternada é que, enquanto na corrente contínua (CC) os elétrons movem-se em um único sentido, a corrente alternada (CA) possui elétrons que variam sua direção constantemente.

As principais diferenças entre a corrente elétrica contínua e a alternada são:

- A distância em que a corrente é transmitida;

- As perdas de energia;

- O sentido da corrente elétrica.

Circuito elétrico é o conjunto de equipamentos que promove a passagem de corrente elétrica

Tensão elétrica (U): Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico (ddp) entre duas extremidades, dessa forma, em um fio carregado com cargas elétricas positivas em uma extremidade e negativas na outra haverá tensão elétrica e corrente elétrica. Por isso, a tensão elétrica pode ser explicada como a energia necessária para a carga elétrica percorrer de um ponto ao outro. Exemplos de geradores de tensão são as usinas hidrelétricas, pilhas e baterias. Existem diversas fórmulas para calcularmos a tensão elétrica, a principal delas é a que a relaciona com resistência e corrente elétricas (primeira lei de Ohm).

Tensão elétrica relacionada com a potência e com as correntes elétricas:  U = P x i

Onde: U → tensão elétrica, medida em Volt [V].

P → potência elétrica, medida em Watt [W].

i → corrente elétrica, medida em Ampere [A].

### Tensão elétrica relacionada com a energia potencial e com a carga elétrica: U = EP x q

Onde: U → tensão elétrica, medida em Volt [V].

EP → energia potencial elétrica, medida em Joule [J].

q → carga elétrica, medida em Coulomb [C].

Tensão elétrica relacionada com o campo elétrico e com a distância: U = E x d

Onde: U → tensão elétrica, medida em Volt [V].

E → campo elétrico, medido em [N/C].

d → carga elétrica, medida em metros [m].

Exemplo: Um resistor ôhmico de resistência elétrica igual a 10,0 Ω é atravessado por uma corrente elétrica de 15 A. Determine a tensão elétrica desse resistor.

Resolução: Encontraremos a tensão elétrica por meio da fórmula de tensão que se relaciona com a resistência e corrente elétricas: U = R x i

U = 10 x 15

U = 150 V

Exemplo: Um resistor ôhmico possui potência de 200 W e é atravessado por uma corrente de 10 A. Qual é a tensão elétrica desse resistor?

Resolução: Encontraremos a tensão elétrica por meio da fórmula de tensão que se relaciona com a potência e corrente elétricas:  U = P x i

U = 200 x 10

U = 20 V

Resistência Elétrica (R): Resistência elétrica é a oposição que o material do qual é constituído o condutor oferece a passagem da corrente elétrica. A unidade de resistência elétrica é o ohm e é representado pelo símbolo (Ω). Alguns materiais são constituídos por átomos com elétrons livres, estes oferecem menor oposição ao fluxo de elétrons e em conseqüência permitem que a corrente flua, sobre eles, com facilidade. Por este motivo são utilizados para fabricação de condutores elétricos, como por exemplo: o cobre e o alumínio. Outros  materiais  por  serem  constituídos  por  átomos  ou  moléculas,  cujos  elétrons  estão  firmemente ligados a seus núcleos, oferecem grande oposição a passagem de corrente. Por este motivo são utilizados para fabricação de isolantes elétricos, como exemplo: o PVC (cloreto de polivinila) e a borracha.

A resistência elétrica depende:

- Da  composição  química  do  material,  ou  seja,  dos  elétrons  livres  que  possuem  os  átomos  que compõe o material;

- Da área da secção transversal do material, quanto maior a área menor a resistência;

- Do comprimento, quanto maior o comprimento maior a resistência;

- Da temperatura, quanto maior a temperatura maior a resistência.

Resistencia elétrica

A resistividade elétrica é influenciada pela composição do corpo, em que, geralmente, os metais apresentam valores muito baixos, já que os metais conduzem corrente elétrica. Por sua vez, os ametais apresentam valores de resistividade elétrica mais elevados, já que não conduzem corrente elétrica.

Outro fator que influencia na resistividade é a temperatura. Quanto mais elevada a temperatura do corpo, mais seus átomos vibrarão, consequentemente, isso dificultará mais ainda o fluxo da corrente elétrica, e, devido a isso, sua resistividade aumenta. Isso está relacionado com o efeito Joule da corrente elétrica, já que, quanto mais um condutor aquece, mais corrente ele consumirá para se manter funcionando. Isso é porque a energia elétrica é dissipada na forma de energia térmica (calor).

A resistividade elétrica está associada à segunda lei de Ohm. Esta afirma que a resistência elétrica de um condutor é proporcional à sua resistividade e ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área transversal (onde ocorre a entrada da corrente no condutor).

R = ρ x LA

Isolando a resistividade nessa equação, tem-se:  ρ =  R x AL

Onde: ρ → resistividade elétrica (Ω·m.

R → resistência elétrica (Ω).

L → comprimento do condutor (m).

A → área transversal do condutor (m²).

Fio condutor de comprimento L, área A e resistividade ρ

Exemplo: Um fio possui resistividade igual a 1,5⋅10−4 Ω⋅m, comprimento de 6 m e área transversal igual a 3⋅10−3 m2. Qual é a resistência elétrica desse fio?

Resolução: ρ = 1,5⋅10−4 Ω⋅m

L = 6 m

A = 3⋅10−3 m2

R = ρ x L / A = 1,5⋅10−4 x 6 / 3⋅10−3 = 9⋅10−4 / 3⋅10−3  = 3⋅10−1 = 3 / 10 = R = 0,3 Ω

Tabela de resistividade, condutividade e coeficiente de temperatura dos materiais

Tabela de resistividade, condutividade e coeficiente de temperatura dos materiais

As leis de Ohm são consideradas fundamentais para a eletricidade, elas determinam que a corrente elétrica em um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Foram estudadas e desenvolvidas pelo físico alemão Georg Simon Ohm e são princípios fundamentais para a eletrônica analógica. Conforme as leis de Ohm, a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional a voltagem aplicada nos seus terminais. Relacionando às três principais grandezas elétricas, as leis de Ohm comprovam como a tensão, corrente e resistência elétrica estão diretamente ligadas. A partir de seus experimentos com diferentes tipos de condutores, Georg Ohm formulou princípios que foram chamados de leis de Ohm.

As teorias das leis de Ohm são muito importantes e estão presentes no dia a dia quando o assunto é eletricidade, principalmente pelo fato dos resistores serem elementos que fazem parte dos circuitos que consome energia elétrica e a convertem em energia térmica. Além dos resistores, os circuitos elétricos possuem outros componentes como os geradores e os receptores.

Os geradores são tudo aquilo que cria energia para o circuito, transformando qualquer tipo de energia em elétrica. Como exemplo de geradores temos as pilhas e as baterias, que fazem a transformação de energia química em energia elétrica. Os receptores, por sua vez, transformam a energia elétrica em outra forma de energia. Como exemplo temos os receptores, que transformam energia elétrica em térmica, realizando apenas o efeito Joule. Para esses, damos o nome de resistores. Os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente, quanto maior a resistência elétrica de um resistor, menor será a corrente que passa pelo circuito, uma vez que resistividade e condutividade são grandezas inversamente proporcionais.

Primeira lei de Ohm: A Primeira Lei de Ohm versa sobre a resistência elétrica dos condutores, determinando a relação de proporcionalidade entre a corrente elétrica que passa por um dispositivo e a diferença de potência a qual o dispositivo está submetido.  Esse princípio indica também que a intensidade de corrente elétrica do condutor de resistência constante é proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades. Esse tipo de condutor recebe o nome condutor ôhmico.

Para determinar essa lei, utiliza-se a seguinte fórmula: U = R x I   ou R = UI

Onde: R: resistência (Ohm)

U: diferença de potencial elétrico (Volts)

I: intensidade da corrente elétrica (Ampére)

Exemplo: Determine a diferença de potencial em um fio condutor com resistência de 20 Ohms, por onde passa uma corrente de 5 Amperes

Resolução: Utilizando a 1ª lei de Ohm:  U = R x I

U = 20Ω 5A

U = 100V

A diferença de potencial (ddp) será de 100 Volts.

Segunda Lei de Ohm: A Segunda Lei de Ohm corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica. Essa lei estabelece que a resistência depende da espessura e comprimento do condutor e do material de que ele é constituído, indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a sua espessura.

A equação que expressa a Segunda lei de Ohm é a seguinte: R = ρ x LA

Onde: R: resistência elétrica

ρ: resistividade do condutor

L: comprimento

A: área de secção transversal

Exemplo: Determine a resistência em um condutor de cobre, com comprimento igual a 10 m e área de seção transversal de 1 mm². A resistividade do cobre e igual a 0,0172 Ω.mm²/m.

Resolução: Pela 2ª lei de Ohms temos

R = ρ x LA

R = 0,0172 Ω.mm2mx 10 m1 mm²

R = 0,017 Ω

Associação de resistores: é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Ao analisar um circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito.

Associação de resistores em série: Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia.

Resistores em série

Assim, a resistência equivalente (Req) de um circuito corresponde à soma das resistências de cada resistor presente no circuito:

Req = R1 + R2 + R3 +...+ Rn

Associação de resistores em paralelo: Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Sendo a corrente elétrica dividida pelos ramos do circuito.

Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual a soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito:

1Req = 1Req + 1Req + 1Req ...... + 1Rn

Quando, em um circuito em paralelo, se os valores das resistências forem iguais, podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito, ou seja: Req = Rn

Resistores em paralelo

Associação de resistores mista: Nesta associação, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e de seguida somamos aos resistores em série.

Associação de resistores mista

Exemplo: Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir:

Resolução: Para encontrar o valor da resistência equivalente, utilizamos a equação:

1   =   1   +  1   +  1

Req         R1       R2         R3

Substituindo os valores das três resistências, temos:

1   =   1   +   1   +   1  
Req       4        6       12

O MMC entre 4, 6 e 12 é 12:

1  =  3 + 2 + 1
Req         12

1   =   6  
Req     12

6.Req = 12

Req = 12
          6

Req = 2 Ω

Instrumentos de medição: como o próprio nome sugere, são aparelhos usados para realizar a medida de determinadas grandezas. Os diversos tipos de instrumento de medidas elétricas podem ser de campo ou de bancada, analógicos ou digitais e com diferentes graus de precisão. Entre os diversos tipos de instrumentos de medição, podemos citar como exemplo:

- Multímetro;

- Alicate amperímetro;

- Terrômetro;

- Voltímetro;

- Amperímetro;

- Ohmímetro;

- Wattímetro;

- Osciloscópio.

A quantidade e variedade de instrumentos de medidas elétricas é enorme, sendo que cada um destes instrumentos possui aplicações e características distintas, mesmo sendo tipos iguais de instrumentos, como por exemplo os multímetros, que mesmo sendo capazes de medir as mesmas grandezas servem para um serviço e para outro não. Com esses instrumentos de medição podemos avaliar, controlar e transmitir a grandeza elétrica a ser medida, mas para isso é fundamental duas características de operação destes dispositivos que é a exatidão e a precisão, onde a exatidão de um instrumento de medida é o quão próximo o valor indicado pelo instrumento está próximo do valor exato, ou seja, que esperamos medir.

Multímetro: é o aparelho responsável por realizar a medição de diversas grandezas elétricas e até não elétricas através do uso de sensores, como por exemplo medir temperatura usando um termopar. Possuem diversas funções e além das tradicionais medições de tensão, resistência, corrente e continuidade, podemos encontrar em um bom multímetro opções para medir frequência, temperatura, capacitância e indutância por exemplo.

Os multímetros englobam as funções de vários tipos de instrumentos de medição elétrica, como voltímetros, ohmímetros, amperímetros, capacímetros, termômetros e frequencímetros. Desta forma, servem para fazer uma checagem geral da sua rede elétrica, identificando qualquer problema ou irregularidade. Além disso, podem ser usados tanto em circuitos elétricos quanto nos mais diversos tipos de aparelhos eletrônicos e componentes elétricos: baterias, fusíveis, relés, bobinas de ignição, fusíveis, indutores, amplificadores, cabos elétricos, no-breaks.

Multímetro Digital

Alicate amperímetro: Medir corrente elétrica com um multímetro não é muito simples e seguro, além disso a grande maioria dos multímetros não possuem a capacidade de realizar medição de corrente elétrica superior a 20A e é preciso seccionar o circuito para fazer a medição de corrente elétrica, ou seja, devido a essas circunstâncias se torna inviável medir corrente elétrica com um multímetro. Para resolver este problema existe o alicate amperímetro, facilita a medição em situações na quais é difícil interromper o circuito, realizar medição de corrente com valores elevados e garantir a segurança de quem está fazendo a medição. As bobinas presentes nos braços do alicate identificam a variação do campo eletromagnético, assim a corrente elétrica é calculada pelo aparelho e exibida no mostrador. Além de medir corrente elétrica, o alicate amperímetro também é capaz de medir resistência elétrica e tensão elétrica.                  Alicate amperímetro digital

Terrômetro: é um instrumento capaz de medir a resistência do aterramento elétrico, sendo um instrumento muito sensível e que exige cuidado ao ser manuseado. Entre as muitas aplicações do terrômetro as mais comuns que podemos destacar são: a medição de resistência de terra em indústrias, edifícios, residências, sistemas de SPDA, antenas e subestações, permitindo avaliar a qualidade de um sistema de aterramento, como por exemplo a eficiência de um sistema de aterramento.

AlicateTerrômetro

Osciloscópio: é um instrumento de medição que permite visualizar, em um display, sinais elétricos, ou seja, formas de ondas. Com o osciloscópio é possível usar os recursos do instrumento, para obter informações completas e de extrema relevância para uma determinada aplicação como por exemplo, determinar valores de tensão e valores temporais de um sinal; determinar a frequência de um sinal, determinar a componente contínua (CC) e alternada (CA) de um sinal, detectar a interferência de ruídos em um sinal e eliminá-lo, além ser possível traçar curvas características de circuitos e componentes. Na aplicação elétrica, o uso do osciloscópio permite medir amplitudes de tensão, frequências, períodos e o defasamento de sinais alternados, como o sinal de uma rede de energia elétrica, podendo avaliar o seu nível de tensão e a frequência em que opera.                                                  Osciloscópio

Motores elétricos: são responsáveis pelo funcionamento de uma grande parte de máquinas e equipamentos existentes. Na indústria, entre os atuadores elétricos, o motor elétrico é um dos mais utilizados, devido às inúmeras vantagens que apresenta, como a durabilidade e a facilidade de ligação e de controle. Ele converte força elétrica em energia mecânica. Motor elétrico pode ser monofásico e trifásico.

O motor trifásico  é um tipo de motor elétrico, síncrono ou de indução, constituído por estator, rotor e carcaça, recebe esse nome devido ao tipo de alimentação que recebe, ou seja, se refere à quantidade de fases que a instalação elétrica precisa fornecer para o seu funcionamento. Seu princípio de funcionamento é baseado no campo magnético girante, que surge quando um sistema de alimentação de corrente alternada é aplicado em polos defasados entre si 120º. Enquanto o motor monofásico é mais utilizado em residências, o trifásico é mais popular na indústria e no comércio, onde pode ser aplicado no acionamento de bombas, elevadores, ventiladores, entre diversos outros equipamentos. Esse tipo de motor é encontrado em uma grande variedade de potências, dadas em quilowatts ou cavalos vapor. Comparado a um modelo monofásico de mesma potência, o trifásico tem manuseio mais simples e é menor. O motor trifásico também é conhecido como motor de corrente alternada (AC), motor assíncrono trifásico, atuador trifásico, entre outras denominações.

Geralmente, um motor trifásico é caracterizado por seis partes principais:

Rotor: Parte rotativa do motor, por onde é feita a transmissão da energia mecânica. Apresenta um núcleo com chapas magnéticas, que otimizam a permeabilidade magnética, seu enrolamento pode ser de dois tipos: bobinado (com um enrolamento trifásico fechado internamente em estrela) ou gaiola de esquilo (com condutores em barras curto-circuitados por anéis contínuos).

Motor trifásico assíncrono

Estator: Parte fixa do equipamento composta internamente por chapas magnéticas que, assim como o núcleo do rotor, concentram as linhas de indução geradas pelos condutores. Possui ranhuras onde fica o enrolamento trifásico, composto por 3 ou mais bobinas de alumínio ou cobre.

Mancais: Tipo de rolamento que prende o eixo na carcaça e ainda protege o equipamento contra infiltrações.

Ventilador: Responsável pelo resfriamento e circulação de ar no conjunto do motor trifásico.

Caixa de ligação: Abriga os cabos que realiza as ligações do equipamento, conectando-os às bobinas.

Carcaça: Estrutura que abriga todos os componentes do motor trifásico.

Após montar um comando de proteção para o motor – usando um contator, relés, disjuntores e botoeiras – ele pode ser ligado das seguintes formas:

Ligação Triângulo: Diferente da ligação estrela, esse tipo de fechamento permite que o motor receba a menor tensão de alimentação para a qual foi desenvolvido. Então, se um equipamento apresenta a tensão de 220V/380V, por exemplo, ele receberá uma tensão de 220V. Para realizar essa ligação, conecte o terminal 1 ao 6, o 2 ao 4 e o 3 ao 5 – o que irá formar um triângulo. Após, ligue cada uma das fases (R, S e T) em uma ponta desse triângulo. Assim, cada bobina ficará ligada em duas fases e não haverá um ponto neutro. Fechamento Triângulo

Ligação Estrela: Tipo de fechamento que permite ao motor receber a máxima tensão de alimentação suportada. Quando a tensão de alimentação for 220V/380V, por exemplo, o atuador vai receber 380V. Em um motor elétrico de 6 pontas numeradas, a ligação é feita conectando as fases do circuito (R, S e T) nas pontas 1, 2 e 3. Depois, as pontas 4, 5 e 6 devem ser curto-circuitadas, conectando os terminais entre si. O ponto de encontro desses terminais forma um ponto neutro.                   Fechamento Estrela

Inversor de frequência: O inversor de frequência, dispositivo eletrônico que tem como sua principal função a variação da rotação de um motor trifásico, através de mudança da frequência que ele proporciona nos contatos de saída. O inversor atua mudando esta frequência na entrada do motor elétrico, caso a frequência seja maior, consequentemente a velocidade do motor será maior, e caso a frequência seja menor a velocidade também é menor. Dependendo das características da aplicação, o inversor pode contribuir para uma maior redução do consumo energético, em comparação com redutores mecânicos. Geralmente, as operações de partida direta que envolvem sistema de ventilação, compressão e bombeamento onde os controles de vazão são feitos por dampers ou válvulas, a troca desses componentes por um inversor de frequência permitirá a economia de energia e melhores rendimentos na produção.                                                  Inversor de frequência

Quando um motor elétrico entra em funcionamento por meio de partida direta, há uma corrente de pico alta, ou seja, ocorre um grande aumento no nível de corrente, o que causa grandes prejuízos aos equipamentos sensíveis da instalação. Sendo assim, é necessário utilizar equipamentos que minimizem esse problema, como o software starter, suavizando a partida de um motor elétrico. Esse dispositivo eletrônico é um item que tem por finalidade controlar a tensão de partida de um motor elétrico. Ele otimiza a corrente de partida, protegendo e aumentando a vida útil do motor elétrico. Dessa forma, os picos de corrente causados pelos métodos de partida convencionais não provocam danos ao equipamento. O soft starter funciona por meio da ponte tiristorizada, que faz o chaveamento da tensão. Com isso, a disponibilização de tensão para o motor ocorre de forma crescente. O tempo para o motor atingir a capacidade total dependerá do usuário e da aplicação, ou seja, tanto a atividade de aceleração quanto a de desaceleração podem ser configuradas pelo operador.

Para continuar os estudos, leia os textos: “Conceitos fundamentais” contido nas páginas 24 a 38, “Resistência elétrica” contido nas páginas 40 a 65, “Análise de circuitos elétricos básicos: em série, em paralelo e misto” contido nas páginas 100 a 108, “Circuitos simples em corrente alternada” contido nas páginas 216 a 219, “Circuitos trifásicos em corrente alternada” contido nas páginas 240 a 246 do livro do Eletrônica – Vol. 1 – Circuitos Elétricos.  “Eletromagnetismo” contido nas páginas 16 a 100, “Sistemas elétricos de potência” contido nas páginas 262 a 294, “Motores elétricos” contido nas páginas 299 a 333 do livro do Eletrônica – Vol. 3 - Máquinas e instalações elétricas, disponível em: http://www.colecaotecnica.cpscetec.com.br/livros/eletronica/

Bons estudos!

Assista aos vídeos relacionados ao tema Eletricidade para aprofundar os conceitos, tendo uma abrangência geral do tema:

- Vídeos:

- Corrente, tensão e resistência, aula completa: https://www.youtube.com/watch?v=rDS-W6EQKpk&t=113s&ab_channel=MundodaEl%C3%A9trica

- Grandezas Elétricas e suas Unidades de Medidas:   https://www.youtube.com/watch?v=BhfwpbvAqVM&ab_channel=ELETROMECANDO

- Associação de Resistores - Agora eu aprendo:  https://www.youtube.com/watch?v=d7laMAaAZik&ab_channel=ProfessorAlaorMiguel

- Motor elétrico - como funciona um motor trifásico: https://www.youtube.com/watch?v=01S3xF7aqQw&ab_channel=MundodaEl%C3%A9trica

- Como um inversor de frequência converte corrente contínua para corrente alternada: https://www.youtube.com/watch?v=7MW12NyBwVM&ab_channel=El%C3%A9tricasemLimites

- Soft starter x inversor de frequência, quando utilizar um ou outro: https://www.youtube.com/watch?v=x9RGfbivHmY&ab_channel=EngehallEletricistaIndustrial

- Como montar partida estrela/triângulo: https://www.youtube.com/watch?v=Ysi0dYEu1FM&ab_channel=M%C3%A1rcioComandosel%C3%A9tricos

- Como calcular tensão, corrente e resistência – 1ª lei de ohm: https://www.youtube.com/watch?v=aFrag-RGDhQ&ab_channel=TrickDrawing

- Como usar a 2ª lei de ohm: https://youtu.be/JJRCwmh9xz4

Referências Bibliográficas

Mundo da Eletrica. https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-eletricidade/, acesso em 15/08/23.

Toda materia: https://www.todamateria.com.br/eletricidade/, acesso em 15/08/23.

Manual da eletronica: https://www.manualdaeletronica.com.br/grandezas-eletricas-o-que-sao-quais-sao-elas/, acesso em 15.08.2023.

Mundo educação: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/cinco-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-eletricidade.htm, acesso em 15.08.2023.

Electronica:  https://www.electronica-pt.com/resistividade-condutividade  acesso em 18/08/23

Mundo educação:  https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/tensao-eletrica.htm, acesso em 18 https://www.todamateria.com.br/associacao-de-resistores/  acesso em 23/08/23.08.2023.

Kalatec: https://blog.kalatec.com.br/motor-trifasico/, acesso em 23.08.2023.

Abecon: https://www.abecom.com.br/tipos-de-motor-eletrico/, acesso em 23.08.2023.

Instrusul - http://blog.instrusul.com.br/para-que-serve-o-osciloscopio/, acesso em 23.08.2023.

Toda materia:  https://www.todamateria.com.br/associacao-de-resistores/ , acesso em 23.08.2023.

Realize as atividades propostas e, caso tenha alguma dúvida, consulte o seu professor.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Lightning3.jpg acesso em 05/09/23

Fonte: https://i0.wp.com/blog.portaleducacao.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Eletricidade-humana-Nosso-corpo-produz-eletricidade.jpg acesso em 05/09/23

Fonte: https://static.preparaenem.com/2023/02/turbinas-eolicas-ao-lado-de-rede-de-transmissao-de-energia-eletrica.jpg acesso em 05/09/23

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/y/21/eletrica-640.webp acesso em 15/08/23

Fonte: https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/959947/multimetro_digital_dt_830b_multitoc_479_1_055b35270499c1f43f2535b9872145f3.jpg acesso em 15/08/23

Fonte: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lkz1VORVUnc acesso em 15/08/23

Fonte: https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/conteudo_legenda/754f64a6cd93f90cce467b61ffc6c96a.jpg acesso em 15/08/23

Fonte: https://profdavijose.files.wordpress.com/2011/11/deslocamento_eletrons.jpg acesso em 15/08/23

Fonte: https://static.mundoeducacao.uol.com.br/mundoeducacao/2022/06/circuito-eletrico.jpg acesso em 15/08/23

Fonte: https://www.portalsolar.com.br/corrente-eletrica-continua-cc-alternada-ca/ acesso em 18/08/23

Fonte: https://static.preparaenem.com/2022/10/4-segunda-lei-de-ohm.jpg acesso em 18/08/23

Fonte:  https://static.preparaenem.com/2023/01/fio-condutor-resistividade.jpg  acesso em 18/08/23

Fonte:  https://www.electronica-pt.com/images/coeficiente-temperatura.png  acesso em 18/08/23

Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/re/si/resistores_em_serie.jpg em 18/08/23

Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/re/si/resistores_em_paralelo.jpg?auto_optimize=low acesso em 23/08/23

Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/re/si/resistores_mistos.jpg?auto_optimize=low acesso em 23/08/23

Fonte: https://m.media-amazon.com/images/I/61ws9uXqkRS._AC_SX522_.jpg acesso em 23/08/23

Fonte: https://static.proesi.com.br/media/catalog/product/cache/71c2cb4f389d0364a5014739c7257259/4/0/402010_c.webp acesso 23/08/23

Fonte: https://img.lojadomecanico.com.br/IMAGENS/19/194/97869/Alicate-Terrometro-30A-minipa-et-43103.JPG acesso em 23/08/23

Fonte: http://blog.instrusul.com.br/wp-content/uploads/2018/11/oscilosc%C3%B3pio.jpg acesso em 23/08/23

Fonte: https://www.abecom.com.br/wp-content/uploads/2022/01/motor-trifasico-assincrono-1.jpg acesso em 23/08/23

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/y/4041/Slide1-2-720.webp acesso em 23/08/23

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/y/4041/Slide2-2-720.webp em 23/08/23

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/y/1095/produto-2419-600.webp acesso em 23/08/23

Fonte: https://cdn.shoppub.io/cdn-cgi/image/w=1000,h=1000,q=80,f=auto/cpautomacao/media/uploads/produtos/foto/swxrpgcc/002499-4.png acesso em 23/08/23