1ª Série – Componente Curricular:

PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA, ELÉTRICA E MECÂNICA

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mineração

ATIVIDADES

Roteiro 2

HIDRÁULICA

“Por que o nosso corpo não é esmagado pela força atmosférica”

1) Atividade individual e/ou em grupos:

A área total do corpo de uma pessoa na fase adulta é de aproximadamente 1 m2. Sabemos também que a pressão atmosférica medida ao nível do mar mede cerca de 100.000 Pa. Portanto, podemos dizer que uma pessoa, estando ao nível do mar, sofre a ação de uma força de cerca de 100.000 N em virtude da pressão atmosférica equivalente ao peso de um corpo de dez toneladas. Mas nos vem a dúvida, como uma força de tamanha proporção não nos esmaga?

Assista o vídeo abaixo, faça pesquisas e elabore uma resenha sobre o vídeo.

link:https://www.youtube.com/watch?v=HSMzOt9FDKQ&t=76s

Expectativa de resposta:

O aluno deverá relatar na sua atividade:

- O que a pressão atmosférica causa no corpo humano;

- Como funciona na prática a força exercida pela pressão atmosférica sobre um corpo;

- Porque o corpo humano reage às condições atmosféricas de lugares muito altos;

- O que a altitude causa no ser humano;

- O que acontece se você mergulhar muito fundo;

- Como funciona a descompressão no corpo humano;

O aluno no final da sua atividade deverá registrar as fontes (links) de pesquisas e em que dia fez o acesso.

2) Questionário

2.1) Alternativa A.

O princípio de Pascal é uma lei da física que afirma que a pressão aplicada em um fluido é distribuída igualmente em todas as suas partes, sem perdas ou ganhos. Esse princípio está muito presente em nosso cotidiano: desde o macaco hidráulico usado para erguer um carro até em uma seringa.

2.2) Alternativa A.

Os líquidos são os fluidos incompressíveis. Estes são os fluidos cuja densidade não muda acentuadamente com a pressão. Os gases também são fluidos, formam os fluidos compressíveis. Eles fluem como resultado da diferença de pressão entre dois pontos, mas ao mesmo tempo podem ser compactados ou expandidos.

2.3) Alternativa E.

A compressibilidade consiste na capacidade de um corpo ou substância para reduzir o seu volume quando se encontra submetido a pressões em todas as partes, ou seja, a capacidade que um fluido possui de o volume por ele ocupado variar em função da pressão.

2.4) Alternativa A.

A = 2/2, B = 3/3, C = 5/3

2.5) Alternativa B.

Uma bomba de deslocamento positivo tem uma cavidade de expansão no lado de sucção e uma cavidade decrescente no lado de descarga. O líquido flui para dentro das bombas à medida que a cavidade no lado de sucção se expande e o líquido flui para fora da descarga à medida que a cavidade colapsa. O volume é uma constante dada a cada ciclo de operação.

O princípio do deslocamento positivo se aplica se aa seguintes bomba:

- bomba de lóbulo rotativo;

- bomba de engrenagem rotativa;

- bomba de pistão;

- bomba de diafragma;

- bomba de parafuso;

- bomba de engrenagem;

- bomba de palhetas;

- peristáltico.

2.6) Alternativa A.

A válvula limitadora de pressão hidráulica é um equipamento muito eficiente em na grande maioria dos sistemas hidráulicos, sua função é limitar a pressão do óleo em um sistema pneumático a partir de um determinado ponto do sistema. A válvula limitadora de pressão hidráulica possui uma via conectada a uma tubulação que fornece o óleo na máxima pressão que o sistema pode oferecer. Quando óleo entra na válvula limitadora de pressão hidráulica, ele passa por um resistente sistema de afunilamento gerado por uma mola pressionada por um parafuso que pode ser ajustado manualmente na própria válvula. Este ajuste manual permite ao óleo que, a partir daquele ponto do sistema, continue sendo bombeado a uma pressão preestabelecida.

2.7) Alternativa B.

O atuador é um elemento que produz movimento, onde a energia de entrada por meio destes movimentos é transformada no que pode ser considerada energia cinética.

2.8) Alternativa A.

Os sistemas hidráulicos servem para gerar, controlar e transmitir energia a partir de líquidos pressurizados, proporcionando mais precisão, força e controle de velocidade e de deslocamento em suas aplicações. Entre as suas principais vantagens estão a simplicidade, segurança e economia, afinal, em comparação com sistemas mecânicos e elétricos, os sistemas hidráulicos utilizam menos peças móveis.