1ª Série – Componente Curricular:

PRINCIPIOS DE HIDRAULICA, PNEUMATICA, ELETRICA E MECÂNICA

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mineração

ATIVIDADES

Roteiro 2

HIDRÁULICA

“Por que o nosso corpo não é esmagado pela força atmosférica”

1) Atividade individual e/ou em grupos:

A área total do corpo de uma pessoa na fase adulta é de aproximadamente 1 m2. Sabemos também que a pressão atmosférica medida ao nível do mar mede cerca de 100.000 Pa. Portanto, podemos dizer que uma pessoa, estando ao nível do mar, sofre a ação de uma força de cerca de 100.000 N em virtude da pressão atmosférica equivalente ao peso de um corpo de dez toneladas. Mas nos vem a dúvida, como uma força de tamanha proporção não nos esmaga?

Assista o vídeo abaixo, faça pesquisas e elabore uma resenha sobre o vídeo.

link:https://www.youtube.com/watch?v=HSMzOt9FDKQ&t=76s

O aluno no final da sua atividade deverá registrar as fontes (links) de pesquisas e em que dia fez o acesso.

2) Questionário

2.1) Marque a alternativa correta a respeito do Princípio de Pascal.

a) O princípio de Pascal foi elaborado pelo físico e matemático francês Blaise Pascal e estabelece que a pressão aplicada em um dos pontos do fluido é transmitida igualmente para todos os pontos desse fluido.

b) Pascal definiu que a pressão aplicada sobre um fluido é transmitida integralmente para todos os pontos de um fluido desde que o recipiente seja feito de material liso.

c) O ensaio de Pascal diz respeito a pressão aplicada sobre um fluido é transmitida integralmente para todos os pontos de um fluido desde que o recipiente seja feito de material com coeficiente de atrito desprezível.

d) A pressão aplicada sobre um fluido é transmitida dependendo da pressão parcialmente aplicada em para todos os pontos do líquido.

e) Depende do tipo de fluido que está no interior do recipiente.

2.2) Quais são as diferenças entre os fluidos líquidos e gasosos?

a) Os líquidos são incompressíveis. os gases são compressíveis, os líquidos ocupam volumes definidos e os gases expande-se até ocupar todas as partes do recipiente.

b) Os líquidos são compressíveis. os gases são incompressíveis, os líquidos ocupam volumes definidos e os gases expande-se até ocupar todas as partes do recipiente.

c) Os líquidos são compressíveis. os gases são incompressíveis, os líquidos ocupam volumes indefinidos e os gases expande-se até ocupar partes do recipiente.

d) Os líquidos são compressíveis. os gases são compressíveis, os líquidos ocupam volumes definidos e os gases expande-se até ocupar partes do recipiente.

e) Os líquidos são incompressíveis. os gases são compressíveis, os líquidos ocupam volumes indefinidos e os gases expande-se até ocupar todas as partes do recipiente.

2.3) Como podemos definir a compressibilidade?

a) É a propriedade que possibilita ao ar voltar ao seu volume inicial uma vez extinto o efeito (força) responsável pela redução do volume.

b) É a força interna aplicada permitindo com que o ar atmosférico reduza o seu volume.

c) É a variação do ar atmosférico que permite variar o seu volume quando sujeito à ação de uma força interna.

d) É a propriedade do ar que lhe permite misturar-se homogeneamente com qualquer meio gasoso que não esteja saturado.

e) É o ar atmosférico que permite reduzir o seu volume quando sujeito à ação de uma força exterior.

2.4) Identifique os tipos de válvulas direcionais apresentadas na figura a seguir de acordo com o número de Vias e de Posições (V/P).

Assinale a alternativa correta

a) A = 2/2, B = 3/3, C = 5/3

b) A = 3/2, B = 7/2, C = 6/5

c) A = 2/3, B = 1/3, C = 2/3

d) A = 1/2, B = 2/2, C = 4/3

e) A = 2/1, B = 3/3, C = 5/3

2.5) As máquinas de fluido são dispositivos que operam transformações de energia, extraindo energia do fluido de trabalho e transformando-a em energia mecânica ou transferindo a energia mecânica ao fluido de trabalho. Nas máquinas de deslocamento positivo, o fluido que atravessa a máquina é admitido num espaço delimitado e, posteriormente, por meio do deslocamento de partes mecânicas, é forçado a deixar este espaço.

Assinale a alternativa que apresenta exemplos de máquinas de deslocamento positivo.

- bomba centrífuga de múltiplos estágios, turbina, bomba centrífuga com rotor fechado.

- bomba de palhetas, bomba de engrenagens e bomba de pistão.

- todas as bombas centrífugas.

- ventiladores e bombas axiais.

- turbinas a vapor

2.6) No pequeno circuito hidráulico mostrado na figura, o componente marcado com a letra B representa uma determinada válvula.

Alternativa certa sobre a indicação no diagrama hidráulico é:

a) válvula limitadora de pressão            b) válvula direcional

c) trocador de calor           d) atuador              e) filtro

2.7) Os atuadores são dispositivos que estão localizados no final de um circuito hidráulico e são a parte em que se realizam os trabalhos mecânicos após o óleo percorrer todo o circuito. Sobre os atuadores rotativos, assinale a alternativa correta.

a) são os que convertem energia hidráulica em momento torsor (torque), com movimento limitado ou contínuo.

b) recebem esta denominação devido à força a ser obtida pela transformação de energia cinética.

c) são acionados por ar comprimido de um só lado e, portanto, trabalham em uma só direção.

d) são atuadores de dupla ação especial com modificações.

e) Os atuadores movimentam-se individualmente, conforme o lado de pressão. Com dois atuadores de cursos diferentes, obtém-se quatro posições.

2.8) Os sistemas de atuação hidráulicos são recomendados quando são necessárias respostas

a) rápidas e elevadas forças e/ou torques.

b) rápidas e pequenas forças e/ou torques.

c) rápidas e pequenas acelerações.

d) lentas e elevadas forças e/ou torques.

e) lentas e pequenas forças e/ou torques.

Envio de arquivo ao professor.