Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mineração

Roteiro 2

HIDRÁULICA

Duração: quatro semanas

1ª Série – Componente Curricular:

PRINCÍPIOS DE HIDRÁULICA, PNEUMÁTICA, ELÉTRICA E MECÂNICA

O vivemos rodeados pelo ar atmosférico mesmo que não possamos ver e nem sentir o seu cheiro. Podemos senti-lo quando o vento levanta nosso cabelo, ao andar de bicicleta, esse é um elemento essencial para a produção do ar comprimido muito utilizado nas indústrias. Outro elemento importante é o óleo, substância no estado líquido viscoso nas condições ambientes. O fluido é definido como sendo uma substância geralmente que não apresenta forma própria, e adquire a forma do recipiente. Falaremos sobre os fluidos líquidos e gasosos, suas características e propriedades. O Princípio de Pascal é uma lei da hidrostática que envolve a variação de pressão hidráulica num fluido dentro de um recipiente em equilíbrio. Recebe esse nome pois foi elaborada no século XVII pelo físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal. A aplicação do conceito do teorema de Pascal na automação, é utilizado na prática do dimensionamento de atuadores pneumáticos e hidráulicos, principalmente na aplicação da força.

Sistemas hidráulicos são sistemas que utilizam fluidos líquidos para gerar energia dentro da indústria. Energia que é utilizada para realizar várias atividades que requerem uma alta densidade de potência. Em outras palavras, quando o assunto é força, esses sistemas são os principais responsáveis em dar conta do recado, sendo o principal meio para movimentar médias e grandes máquinas no setor produtivo de uma indústria.

Circuitos hidráulicos básicos

O software de simulação FluidSim® permite a montagem e simulação interativa de circuitos pneumáticos, hidráulicos e elétricos, com uma extensa biblioteca de componentes e interfaces intuitivas. A simulação de sistemas e processos de controle tem sido uma prática padrão na indústria há muito tempo, ela ajuda a prevenir erros e garante eficiência e melhor qualidade e os parâmetros de todos os componentes são idênticos aos dos pacotes de treinamento da Festo Didactic e podem ser totalmente adaptados às características de outros componentes, os componentes são apresentados de acordo com os símbolos da norma ISO 1219 (NBR 8896) (FESTO). Abaixo o link para o vídeo com o passo a passo para instalar o fluidsimP e fluidsimH:

Como instalar o fluidsim: https://www.youtube.com/watch?v=bmTFMjEsans

Na evolução tecnológica temos dois fluidos: o óleo e o ar atmosférico, para produzir energia mecânica, em outras palavras, podemos transformar pressão em energia mecânica. No ramo de estudo dedicado das máquinas que utilizam o fluido óleo sob pressão chamamos de hidráulica. Quando o ar atmosférico é utilizado sob pressão, utilizada em máquinas ou componente chamamos de pneumática.

O ar atmosférico que envolve a Terra é uma mistura de gases, vapor de água e partículas suspensas, os elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio (78%), o oxigênio (21%), em pequena quantidade argônio (0,94%), gás carbônico (0,03%), neônio (0,0015%), entre outros. O ar tem algumas características que nos ajuda a perceber sua existência, já que não o vemos ou sequer podemos tocá-lo. Além das suas características, apresenta também algumas propriedades mostrando que o ar pode sofrer compressão ou expansão e depois retornar ao estado em que estava, pode também ser misturado com outros gases.

Propriedade do ar atmosférico

O Princípio de Pascal é aplicado no estudo da mecânica dos fluidos, essa lei afirma que a pressão é comunicada igualmente por todos os pontos de um fluido em equilíbrio.

“O aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido bem como às paredes do recipiente em que ele está contido”.

Prensa hidráulica, na qual a força F1 é aplicada em uma área A1 gerando uma pressão P1

Uma das aplicações do princípio de Pascal está nas prensas hidráulicas, nos sistemas hidráulicos de máquinas, que pode ser observado também nos sistemas de freios dos automóveis, onde um cilindro hidráulico utiliza um óleo para multiplicar forças e atuar sobre as rodas, freando o automóvel.

Pressão: é a força exercida por unidade de superfície. Em hidráulica, a pressão é expressa em kgf/cm2, atm ou bar. A pressão também poderá ser expressa em psi (Pound per square inch) que significa libra força por polegada quadrada, abrevia-se lbf/pol2

Princípio da pressão

Medidor de pressão – Manômetro: O manômetro é um aparelho que mede um diferencial de pressão. Dois tipos de manômetros são utilizados nos sistemas hidráulicos: o de Bourdon e o de núcleo móvel. O tubo de Bourdon consiste em uma escala calibrada em unidades de pressão e de um ponteiro ligado, através de um mecanismo, a um tubo oval, em forma de "C". Esse tubo é ligado à pressão a ser medida. Conforme a pressão aumenta no sistema, o tubo de Bourdon tende a endireitar-se devido às diferenças nas áreas entre os diâmetros interno e externo do tubo. Esta ação de endireitamento provoca movimento do ponteiro, proporcional ao movimento do tubo, que registra o valor da pressão no mostrador.

Manômetros tipo Tubo de Bourdon

Fluido Hidráulico: é o elemento vital de um sistema hidráulico industrial, sendo um meio de transmissão de energia, um lubrificante, um vedador e veículo de transferência de calor. O fluido hidráulico à base de petróleo é o mais comum. Além dos poderes normalmente encontrados nos demais óleos (incompressibilidade, lubrificante, antioxidante), ele deverá conter o poder antiespumante e principalmente a viscosidade apropriada para transmissão de força num circuito fechado.

# Reservatório hidráulico: São recipientes onde o óleo é armazenado e as principais funções são armazenar o fluido até que seja seccionado pela bomba, auxiliar na dissipação do calor e permitir o assentamento das impurezas insolúveis. Como regra geral o reservatório deve conter de duas a três vezes a vazão da bomba, isto é, deve garantir o fornecimento de óleo para a bomba por mais dois a três minutos mesmo que ocorra o rompimento da tubulação de saída da mesma.                                                Reservatório hidráulico

Filtro hidráulico: Todos os fluidos hidráulicos contêm uma certa quantidade de contaminantes consideradas aceitáveis. No entanto, o excesso de impurezas pode comprometer seriamente o sistema. Sendo necessário a filtragem que elimine o máximo possível as substâncias danosas, inclusive aquelas invisíveis a olho nu. Partículas maiores que 5µ (mícrons) já são capazes de causar grandes estragos, enquanto o olho humano enxerga no máximo até 40µ. Isto significa que, embora uma amostra de fluido hidráulico pareça estar limpa, ela pode sim conter contaminantes. Sendo assim, a função de um filtro num sistema hidráulico é remover o máximo possível as impurezas, inclusive àquelas invisíveis ao olho humano. A contaminação do óleo é um problema bastante comum e pode ocorrer de diversas maneiras: durante o abastecimento de óleo novo, montagem, através de vazamentos, por meio de vedação inadequada, problemas nas hastes dos cilindros, entre outras causas.

Filtros hidráulicos

Bombas hidráulicas: Existem vários tipos de bombas hidráulicas, cada uma com sua própria vantagem e aplicação. As principais categorias de bombas hidráulicas incluem bombas centrífugas, bombas de engrenagens, bomba axial e bomba radial. Cada tipo possui características específicas que as tornam mais adequados para certos ambientes ou tarefas. As bombas hidráulicas têm a função de converter energia mecânica em energia hidráulica. A maioria das bombas utilizadas em sistemas hidráulicos é classificada como bombas de deslocamento positivo, isso significa que a sua vazão ou deslocamento é constante, independentemente da pressão do sistema com a qual a válvula de segurança foi regulada. Muito embora haja uma tendencia em responsabilizar a bomba quando ocorrem quedas ou perda de pressão no sistema hidráulico, a única função da bomba é gerar fluxo. Ao contrário do que muita gente pensa bomba não cria pressão, uma vez que pressão é caudada pela resistência à passagem do fluxo.

As bombas hidráulicas são classificadas em vários tipos, dependendo da finalidade para a qual elas são usadas. Alguns dos principais tipos de bombas hidráulicas são:

- Bomba de engrenagem - É uma das bombas hidráulicas mais utilizadas. Ela funciona através do movimento circular de um par de engrenagens.

Bomba de engrenagens

- Bomba de pistões axial - Essa bomba usa um pistão que se move na mesma direção do eixo da bomba. Esse tipo é bastante utilizado em motores hidráulicos.

Bomba pistão axial

- Bomba de pistões radiais - A principal diferença entre essa e a anterior é que o pistão se move perpendicularmente ao eixo da bomba. Também é bastante utilizada em motores hidráulicos.

Bomba pistão axial

- Bomba de palhetas - Essa é uma variação da bomba hidráulica, em que as palhetas são montadas em um rotor giratório. São bombas de deslocamento positivo.

As bombas hidráulicas industriais são adaptadas para cada aplicação específica e são normalmente integradas em sistemas hidráulicos complexos. As bombas industriais são usadas em máquinas, ferramentas, injetora, máquinas de impressão, processamento de papel e outras máquinas industriais.

Mangueiras hidráulicas: Em muitos sistemas hidráulicos, canos ou tubos inflexíveis ou rígidos são usados para transferência de energia de geração de líquido entre os diferentes componentes para formar um circuito hidráulico completo. Os tubos podem ser rígidos a fim de construir pequenas quantidades de espaço em uma maneira controlada. Alguns circuitos hidráulicos têm mais acomodações de espaço liberal ou até mesmo exigem flexibilidade de ligação para facilitar a substituição rápida ou o conjunto de operações de movimento. As mangueiras hidráulicas são utilizadas em sistemas hidráulicos onde as ligações em locais que têm vibração, evitando a quebra e os tubos hidráulico de alta pressão é indicado para fazer a condução da força hidráulica em partes fixas nas estruturas de máquinas.

Conexões e mangueiras hidráulicas

Válvula hidráulicas: A válvula hidráulica é um dispositivo que regula, direciona e controla o fluxo e a pressão do fluido hidráulico. Atuam através da abertura, fechamento ou obstrução parcial da passagem do fluído. Podem ser posicionadas em diferentes pontos do sistema, de acordo com as necessidades, além disso, existem diversos tipos de válvulas hidráulicas que podem ser classificadas de diferentes formas e da mesma forma, existem variados tamanhos e tipos de montagem.

Válvula hidráulica direcional

Identificação de válvulas de controle direcional: As válvulas de controle direcional são representadas nos circuitos hidráulicos através de símbolos gráficos. Para identificação da simbologia devemos considerar:

- Número de posições;

- Número de vias;

- Posição normal;

- Tipo de acionamento.

Número de posições:  As válvulas são representadas graficamente por quadrados. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que uma válvula pode assumir. Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui, no mínimo, dois quadrados, ou seja, realiza no mínimo duas manobras.

Posições das válvulas direcionais

Número de vias: O número de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode possuir. Nos quadrados representativos de posição podemos encontrar também as vias de passagem, vias de bloqueio ou a combinação de ambas.

Número de vias das válvulas direcionais

As vias são identificadas por letras ou números, conforme a tabela abaixo

Norma DIN/ISO identificação das vias das válvulas direcionais

Tipo de Acionamento: O tipo de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito, estes acionamentos podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica.

Tipos de acionamentos

Tipo de centro

Tipos de centros

Válvulas limitadoras de pressão, alívio ou segurança: A pressão máxima do circuito hidráulico pode ser controlada com o uso de uma válvula limitadora de pressão normalmente fechada. Com a via primária da válvula conectada à pressão do sistema, e a via secundária conectada ao tanque, o carretel no corpo da válvula é acionado por um nível predeterminado de pressão, e neste ponto as vias primária e secundária são conectadas, e o fluxo é desviado para o tanque.

Válvula limitadora de pressão e simbologia

Válvula de retenção (ou bloqueio): As válvulas de retenção são aparentemente pequenas quando comparadas aos outros componentes hidráulicos, mas elas são componentes que servem em funções importantes e muito variadas. Uma válvula de retenção consiste basicamente em corpo da válvula, vias de entrada e saída e de um assento móvel que é preso por uma mola de pressão. Essa montagem faz com que o fluido atravesse a válvula em um sentido, mas não no outro.

Válvula de retenção e simbologia

Válvula de controle de fluxo: A função da válvula controladora de fluxo é a de reduzir a vazão em uma linha do circuito. Ela desempenha a sua função por ser uma restrição maior que a normal do sistema. Para vencer a restrição é necessária uma pressão maior provocando o desvio do fluxo para outra parte do circuito, ou promovendo a abertura da válvula limitadora de pressão deslocando o fluxo para o reservatório. São utilizadas quando se deseja controlar a velocidade em determinados atuadores

Válvula de controle de fluxo e simbologia

Válvulas direcionais: O processo mais utilizado para se controlar a direção e sentido do fluxo em um circuito, é a utilização de válvulas de controle direcional, comumente denominadas apenas de válvulas direcionais. Esses tipos de válvulas podem ser de múltiplas vias que, com o movimento rápido de um só elemento, controla a direção ou sentido de um ou mais fluxos diversos de fluido que vão ter à válvula.

Válvula hidráulica direcional 4/2

Válvula hidráulica direcional 4/2

Válvula hidráulica direcional 4/3

Válvula hidráulica direcional 4/3 - centro aberto

Válvula hidráulica direcional 4/3

Válvula hidráulica direcional 4/3 - centro fechado

Válvula direcional de 4/3

Válvula hidráulica direcional 4/3 - centro tandem

Atuador hidráulico: Os atuadores hidráulicos convertem a energia de trabalho em energia mecânica, constituem os pontos onde a atividade visível ocorre e são um dos principais itens a serem considerados no projeto da máquina e podem ser divididos basicamente em dois tipos, lineares e rotativos.

Atuador linear

Atuador linear

Atuador rotativo: A energia hidráulica é convertida em mecânica sob a forma de torque e rotação.

Atuador rotativo

Tipos de sistemas hidráulicos: O sistema hidráulico aberto e fechado refere-se a diferentes formas de reduzir a pressão para a bomba. Fazer isso pode ajudar a reduzir qualquer desgaste. Em um sistema aberto, a bomba está sempre funcionando, movendo o óleo pelas tubulações sem aumentar a pressão. Tanto a entrada para a bomba quanto a válvula de retorno são conectadas a um reservatório hidráulico. Estes também são chamados de sistemas de centro aberto. Nesse caso, o fluido hidráulico retorna ao reservatório. Um sistema hidráulico fechado conecta a válvula de retorno diretamente à entrada da bomba hidráulica. Ele usa uma única bomba central para mover o fluido em um loop contínuo. Uma válvula também bloqueia o óleo da bomba, enviando-o para um acumulador onde permanece pressurizado.

O óleo permanece sob pressão, mas não se move a menos que seja ativado. Uma bomba de carga fornece óleo filtrado e frio para o lado de baixa pressão. Esta etapa mantém a pressão dentro do circuito. Um sistema fechado é frequentemente usado em aplicações móveis com transmissões hidrostáticas e usa uma bomba para alimentar vários sistemas.

Circuito aberto                                                    Circuito fechado

Tipos de sistemas hidráulicos

Simbologias

Os circuitos hidráulicos são compostos de uma série de componentes cuja simbologia mais comum está colocada na sequência. A simbologia é praticamente a mesma para hidráulica e pneumática.

Simbologia hidráulica I                      Simbologia hidráulica II

Simbologia hidráulica III                      Simbologia hidráulica IV

Simbologia hidráulica V                      Simbologia hidráulica VI

Simbologia hidráulica VII

Para mais informações sobre hidrostática: características dos fluidos e sobre teorema de Pascal, consulte o livro Mecânica 4 (Automação), da Coleção Técnica Interativa do Centro Paula Souza. O material pode ser baixado gratuitamente no link http://www.colecaotecnica.cpscetec.com.br/livros/mecanica/. Leia o capítulo 1 (Hidrostática), páginas 21 a 32, capítulo 2 (Hidrodinâmica) páginas 38 a 55 capítulo 4 (Hidráulica), páginas 96 a 141 e aprofunde seus conhecimentos.

Bons estudos!

Visando melhorar o entendimento em relação ao conteúdo proposto hidráulica:

- Vídeos:

- Fluido:  link: https://www.youtube.com/watch?v=dmoQRiyEmHw

- Densidade, Pressão e o Princípio de Pascal: link: https://www.youtube.com/watch?v=5cmtwJcTXzw

- Dica simples mas eficaz para aprender a Simbologia Din 1219:            link: https://www.youtube.com/watch?v=xpOFryboGlc&ab_channel=Hidr%C3%A1ulicaAcademy

- Hidráulica Básica - Parte 4 (válvulas direcionais): link: https://www.youtube.com/watch?v=e_jfWnjnHhA&ab_channel=MundodaMec%C3%A2nicaIndustrial

- Aula 2 revisão sistemas hidráulicos: link: https://www.youtube.com/watch?v=R055j_5GAjg&ab_channel=AlanPatrick

- Circuito hidráulico 1: link: https://www.youtube.com/watch?v=mCk4clKWlp8&t=124s&ab_channel=silv%C3%A9rioMonjardimHidr%C3%A1ulicaIndustrial

- Aula 4 - Circuito hidráulico básico em bancada didática e fluidsim: link https://www.youtube.com/watch?v=xYKuY5udjPA&ab_channel=AlanPatrick

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FATEC: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06.09.23

TECNIAR: http://www.tecniar.com.br/noticias/entendendo-simbologia-das-valvulas-direcionais-pneumaticas/, acesso em 06.09.23

BOMBASA: https://bombasa.com.br/sem-categoria/bombas-de-pistao-hidraulico-o-que-e-tipos-e-como-funciona/, acesso em 06.09.23

PARKER: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Brazil/Apres-Hidrau-27-04.pdf, acesso em 06.09.23

EFEROSON IND: https://www.jefferson.ind.br/conteudo/sistema-hidraulico-o-que-e.html, acesso em 05.09.2023.

MOVICONTROL: https://www.movicontrol.com.br/pdf/artigos-tecnicos1/APOSTILA%20HIDRAULICA%20B%C3%81SICA.pdf, acesso em 05.09.2023.

MAXHYDRO: https://www.maxhydro.com.br/oculto/secao-noticias/227-simbologia-hidraulica, acesso em 05.09.2023

SIMBOLOGIAS DOS COMPONENTES PARKER:  HTTPS://WWW.PARKER.COM/LITERATURE/BRAZIL/M2001_2_P_19.PDF , acesso em 05.09.2023

Parker: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Brazil/Apres-Hidrau-27-04.pdf, acesso em 05.06.2023

RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS PARKER: https://www.parker.com/literature/Brazil/M2001_2_P_07.pdf, acesso em 05.09.2023

GATESBRASIL: https://www.gatesbrasil.com.br/upload/catalogos/catalogo_hidraulica_2019_web.pdf, acesso em 06.09.2023

MECANICAINDUSTRIAL: https://www.mecanicaindustrial.com.br/51-mangueiras-hidraulicas/, acesso em 06.09.2023

EDISCIPLINAS: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4203378/mod_resource/content/1/Apostila%20Hidra%CC%81ulica%20Parker.pdf, acesso em 06.09.2023

EDISCIPLINAS: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4203372/mod_resource/content/0/Manual%20de%20operac%CC%A7a%CC%83o%20e%20exerci%CC%81cios%20hidraulica.pdf, acesso em 06.09.2023

Realize as atividades propostas e, caso tenha alguma dúvida, consulte o seu professor.

Fonte: https://www.parker.com/literature/Brazil/M2001_2_P_17.pdf/ acesso em 15/08/23

Fonte: https://planetabiologia.com/propriedades-do-ar-atmosferico-caracteristicas-gerais/ acesso em 05/09/23

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Pascal, acesso em 05/09/23

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Pascal, acesso em 05/09/23

Fonte: https://www.parker.com/literature/Brazil/M2001_2_P_07.pdf, acesso em 05/09/23

Fonte: https://www.parker.com/literature/Brazil/M2001_2_P_07.pdf, acesso em 05/09/23

Fonte: https://industrial4-0.com.br/filtros-hidraulicos-industriais/, acesso em 05/09/23

Fonte: https://wortecbombas.com.br/bomba-de-engrenagens/, acesso em 05/09/23

Fonte:https://bombasa.com.br/sem-categoria/bombas-de-pistao-hidraulico-o-que-e-tipos-e-como-funciona/, acesso em 05/09/23

Fonte: https://topkitparts.com/pt/bosch-radial-piston-pump/, acesso em 05/09/23

Fonte: https://www.mecanicaindustrial.com.br/51-mangueiras-hidraulicas/, acesso em 05/09/23

Fonte: http://www.unitecparker.com.br/valvula-hidraulica-direcional, acesso em 06/09/23

Fonte: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Brazil/Apres-Hidrau-27-04.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Brazil/Apres-Hidrau-27-04.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.tecniar.com.br/noticias/entendendo-simbologia-das-valvulas-direcionais-pneumaticas/, acesso em 06/09/23

Fonte: https://hidraulicaepneumatica.com/wp-content/uploads/2019/01/Sem-t%C3%ADtulo7.png  acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte: http://www.fatecc.com.br/ead-moodle/hidraulicaindustrial/apostilas/conceitosbasicoshidraulica.pdf, acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-59.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-60.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-61.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-62.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-63.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-64.png acesso em 06/09/23

Fonte (adaptada): https://maxhydro.com.br/images/apostila-completa-Hidraulica-64.png acesso em 06/09/23